一、项目整体逻辑（最新版 · 与当前实现一致）

1. 项目目标

本项目实现了一个 基于人体姿态的双视频动作对比与评估系统，
用于对比用户动作与标准示范动作之间的相似程度，并自动定位动作中偏差最大的关键片段。

系统不仅输出 整体评分，还能够：

人工精确对齐动作起始帧

可视化评分随时间变化

自动生成低分动作片段视频，辅助错误分析

2. 系统总体流程（总览）

人工双视频对齐 → 姿态提取 → 姿态归一化与加权 → 帧级相似度计算 → 时间平滑 → 全局评分 → 关键低分区间提取 → 可视化输出

3. 模块级逻辑说明

3.1 双视频人工对齐模块（Cell 3）

目的

解决不同视频在 时间轴不同步 的问题。

核心设计

不使用全自动对齐（不稳定、不可控）

采用 人工交互式对齐

用户可分别调整：

标准视频起始帧（STD）

用户视频起始帧（USR）

实现方式

双滑块（粗调，10 帧一格）

键盘微调（±1 帧）

数字直接输入帧号

左右视频实时拼接预览

明确 UI 提示当前控制对象

📌 该模块只负责时间对齐，不做任何评分

3.2 姿态提取模块（MediaPipe Pose）

目的

将视频帧从“像素空间”转换为“人体结构空间”。

实现

使用 MediaPipe Pose 检测 33 个人体关键点

每帧提取 (x, y) 坐标

得到 66 维姿态特征向量

作用

避免背景、服装、光照干扰

将问题转化为 姿态结构相似性问题

3.3 姿态归一化模块（几何处理）

目的

消除人与人之间的尺度、位置差异。

方法

以髋关节为原点（平移不变）

以躯干长度为尺度基准（尺度不变）

效果

不同身高、不同距离的视频可直接比较

3.4 关键关节加权建模

动机

不同关节对动作质量的重要性不同。

实现

默认所有关节权重为 1

对手臂等关键部位设置更高权重

效果

评分更加关注动作主体部位

3.5 帧级动作相似度计算

方法

使用 加权余弦相似度

对每一对同步帧进行姿态向量相似度计算

输出

得到逐帧的原始相似度评分序列

3.6 时间平滑（Temporal Smoothing）

问题

单帧评分容易受噪声影响。

方法

对评分序列应用滑动窗口平均

效果

减少抖动

提高评分稳定性和可解释性

3.7 全局评分计算

系统输出两种整体评价指标：

平均分（Mean Score）

反映整体动作相似度

截尾均值（Trimmed Mean）

去除异常低分帧

更稳健地反映主要表现水平

3.8 关键低分区间提取

步骤一：统计筛选

对全程评分排序

选取 最低 5% 的帧

步骤二：时间去邻近（Temporal NMS）

在时间轴上合并相邻低分帧

只保留代表性的“低分区间”

效果

避免同一错误动作被重复选中

得到少量但关键的错误片段

3.9 可视化与结果输出

系统最终输出：

📈 评分曲线图（PNG）

展示动作随时间的稳定性

标注关键低分位置

🎥 多个低分 MP4 视频

每个视频对应一个低分动作区间

连续、不重复、可直接观看

二、项目中明确使用到的算法点（重点）

下面是你这个项目“真正用到算法”的地方，这是老师最关心的部分。

1️⃣ 人体姿态估计算法（深度学习）

使用 MediaPipe Pose

将图像 → 人体关键点

属于 深度学习姿态估计算法

📌 你是“算法使用者与系统集成者”

2️⃣ 姿态几何归一化算法

坐标平移（中心化）

尺度归一（长度归一）

属于 几何算法 / 数值预处理

3️⃣ 加权特征建模算法

不同关节赋予不同权重

体现动作重要性建模思想

属于 特征工程 / 加权建模

4️⃣ 相似度度量算法

加权余弦相似度

衡度两个姿态向量的相似程度

属于 向量相似度算法

5️⃣ 时间序列平滑算法

滑动窗口平均（Moving Average）

抑制时间噪声

属于 时间序列滤波算法

6️⃣ 统计分位数筛选算法

最低 5% 分位数选择

不使用固定阈值

属于 统计分析 / 分位数算法

7️⃣ 时间非极大值抑制（Temporal NMS）

合并相邻低分帧

仅保留关键低谷区间

属于 时序后处理算法

8️⃣ 稳健统计估计算法

截尾均值（Trimmed Mean）

降低异常值影响

属于 稳健统计方法

三、总结（

本项目通过人工对齐、姿态归一化、加权相似度计算以及时间序列与统计方法，对双视频动作进行定量评估，并自动定位和可视化动作偏差最大的关键片段，构建了一个完整、稳定且可解释的动作评估系统。